Sprawozdanie z Zadania nr: 2.2

Imię i Nazwisko: Bartosz Bieniek

Data: 09.11.2025

Opis teoretyczny.

Generator liczb pseudolosowych Fibonacciego wykorzystuje dwie ostatnio obliczone wartości do wygenerowania kolejnej, korzystając z poniższego wzoru.

xn=φxn-2, xn-1		φ – operacja, na przykład dodawanie modulo 10

Dodatkowo, aby algorytm mógł działać konieczne jest ustalenie wartości początkowych (ziarna) x-1 oraz x0.

Taki generator ma jednak kluczową wadę – krótki okres i łatwo zauważalne zależności między kolejnymi wartościami.

Opis działania algorytmu na przykładzie.

Przyjmijmy, że na wejściu algorytmu zostały podane wartości n=15, φa,b=a+b mod 4, x-1=0 i x0=1.

| i | xn | xn-1 | xn-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 |  |
| 1 | 0+1 mod 4 = 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1+1 mod 4 = 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1+2 mod 4 = 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2+3 mod 4 = 1 | 3 | 2 |
| 5 | 3+1 mod 4 = 0 | 1 | 3 |
| 6 | 1+0 mod 4 = 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0+1 mod 4 = 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1+1 mod 4 = 2 | 1 | 1 |
| 9 | 1+2 mod 4 = 3 | 2 | 1 |
| 10 | 2+3 mod 4 = 1 | 3 | 2 |
| 11 | 3+1 mod 4 = 0 | 1 | 3 |
| 12 | 1+0 mod 4 = 1 | 0 | 1 |
| 13 | 0+1 mod 4 = 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1+1 mod 4 = 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1+2 mod 4 = 3 | 2 | 1 |

Tabela 1 Przykład działania generatora liczb pseudolosowych Fibonacciego dla parametrów wejściowych
n=15, φa,b=a+b mod 4, x-1=0, x0=1.

Na podstawie ziarna, program oblicza kolejne wartości generowanych elementów
x1=x-1+x0 mod 4=0+1 mod 4=1 mod 4=1,
x2=x0+x1 mod 4=1+1 mod 4=2 mod 4=2,
x3=x1+x2 mod 4=1+2 mod 4=3 mod 4=3, …

Wyniki pozostałych operacji zostały przedstawione w powyższej tabeli. Warto zwrócić uwagę, że sekwencja liczb zaczyna się powtarzać już od siódmego elementu, co potwierdza poważną wadę tego algorytmu.