Sprawozdanie z Zadania nr: 4.2

Imię i Nazwisko: Bartosz Bieniek

Data: 30.12.2025

## Kodowanie Huffmana

Opis teoretyczny.

Algorytm kodowania Huffmana generuje dla zadanego ciągu znaków optymalny kod przedrostkowy. Na początku obliczane są ilości wystąpień każdego ze znaków, po czym te najrzadziej występujące łączone są w litery pomocnicze o sumarycznej ilości wystąpień. Operacja łączenia powtarzana jest tak długo, aż powstanie kompletne drzewo (korzeń), na podstawie którego budowana jest tablica kodowa. Wiadomość jest następnie kodowana, zastępując każdy znak odpowiednim ciągiem binarnym.

Do dekodowania wykorzystuje się utworzoną wcześniej tablicę kodową. Z ciągu binarnego odczytuje się coraz to dłuższe podciągi, aż któryś z nich będzie w tablicy występował. Na wyjście wypisywana jest wówczas zdekodowana litera, a algorytm zaczyna odczytywać kolejny, nowy podciąg. Operacja jest powtarzana aż do momentu odczytania całego kodu.

Opis działania algorytmu na przykładzie.

Załóżmy, że na wejściu programu został podany tekst „RABARBAROWY”.

W pierwszym kroku algorytm zlicza wystąpienia liter, a następnie tworzy odpowiadające im węzły drzewa binarnego, które w kolejnych krokach będą scalane w litery pomocnicze.

| Litera | A | B | O | R | W | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wystąpień (waga) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Węzły | A 3 | B 2 | O 1 | R 3 | W 1 | Y 1 |

Tabela 1 Symbole występujące w tekście.

Dwa znaki występujące najrzadziej, O oraz W, łączone są teraz w literę pomocniczą OW o sumarycznej wadze wOW=wO+wW=1+1=2. Zmiana jest także odzwierciedlana poprzez utworzenie nowego węzła drzewa o identycznych parametrach.

| Litera | A | B | R | Y | OW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Węzły | A 3 | B 2 | R 3 | Y 1 | OW 2 W 1 O 1 |

Tabela 2 Tablica symboli po pierwszym kroku algorytmu.

W drugim kroku ponownie wybierane są symbole występujące najrzadziej – w tym przypadku
B i Y, a następnie łączone w literę pomocniczą BY o wadze wBY=2+1=3.

| Litera | A | R | OW | BY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Węzły | A 3 | R 3 | O 1 W 1 OW 2 | BY 3 Y 1 B 2 |

Tabela 3 Tablica symboli po drugim kroku algorytmu.

Operacje powtarzane są aż do uzyskania pojedynczej litery (węzła).

| Litera | R | BY | AOW |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga | 3 | 3 | 5 |
| Węzły | R 3 | BY 3 Y 1 B 2 | AOW 5 OW 2 A 3 O 1 W 1 |

Tabela 4 Tablica symboli po trzecim kroku algorytmu.

| Litera | AOW | RBY |
| --- | --- | --- |
| Waga | 5 | 6 |
| Węzły | AOW 5 OW 2 A 3 O 1 W 1 | RBY 6 BY 3 R 3 Y 1 B 2 |

Tabela 5 Tablica symboli po czwartym kroku algorytmu.

| Litera | RBYAOW |
| --- | --- |
| Waga | 11 |
| Węzły | RBYAOW 11 W 1 O 1 A 3 OW 2 AOW 5 B 2 Y 1 R 3 BY 3 RBY 6 |

Tabela 6 Tablica symboli po piątym kroku algorytmu.

Na podstawie otrzymanego drzewa możemy teraz utworzyć tablicę kodową. Rozpoczynając od korzenia będziemy podążać w kierunku liter, przypisując na krawędziach cyfry 0 lub 1 w zależności od wagi danej litery. Możemy przyjąć, że literom o większym prawdopodobieństwie przypisujemy 0.

RBYAOW
11

RBY
6

BY
3

R
3

Y
1

B
2

AOW
5

OW
2

A
3

W
1

O
1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Przykładowo, literce Y zostanie przypisany ciąg 011. Kody dla pozostałych liter zostały przedstawione w tabeli poniżej.

| Litera | A | B | O | R | W | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod | 10 | 010 | 110 | 00 | 111 | 011 |

Tabela 7 Utworzona tablica kodowa.

Aby zakodować tekst wejściowy „RABARBAROWY” będziemy odczytywać przypisane kolejnym literom kody i wypisywać je na wyjściu.

| Litera | R | A | B | A | R | B | A | R | O | W | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyjście | 00 | 10 | 010 | 10 | 00 | 010 | 10 | 00 | 110 | 111 | 011 |

Tabela 8 Kodowanie tekstu wejściowego.

Zakodowana przy pomocy kodu Huffmana wiadomość to 001001010000101000110111011.

Do zdekodowania wiadomości konieczne jest, abyśmy znali tablicę kodową. Możemy wówczas postąpić w odwrotny niż przed chwilą sposób. Odczytując kolejne bity zakodowanej wiadomości próbujemy odnaleźć kod im odpowiadający. Gdy tylko utworzony ciąg zostanie znaleziony w tablicy kodowej, wypisujemy na wyjściu właściwą literę.

Aby zdekompresować wiadomość uzyskany poprzednio kod 001001010000101000110111011 wykonamy następujące kroki.

| Kod | 10 | 010 | 110 | 00 | 111 | 011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Litera | A | B | O | R | W | Y |

Tabela 8 Tablica kodowa z poprzedniej części zadania.

Pierwsza cyfra kodu, 0, nie występuje w tablicy kodowej, dlatego łączymy ją z kolejną i ponownie sprawdzamy. Ciąg 00 już występuje i odpowiada mu litera R, którą wypisujemy na wyjściu. Kod 1 nie występuje w tablicy, ale 10 już tak, dlatego kolejnym odczytanym znakiem będzie A. W identyczny sposób postępujemy dla pozostałych cyfr kodu, co zostało zilustrowane w poniższej tabeli.

| Ciąg | 00 | 10 | 010 | 10 | 00 | 010 | 10 | 00 | 110 | 111 | 011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyjście | R | A | B | A | R | B | A | R | O | W | Y |

Tabela 9 Dekodowanie wiadomości.

Odczytaną wiadomością jest więc „RABARBAROWY”, co odpowiada zakodowanemu wcześniej tekstowi.